Practica 4

Sistema Reactivo Inteligente para Ambientes Interiores Basado en Múltiples Sensores

1. Objetivo General

Desarrollar un sistema electrónico de monitoreo y actuación inteligente para ambientes interiores, empleando sensores de luz, temperatura, humedad, proximidad y presencia, que responda de manera autónoma a las condiciones del entorno mediante el uso de estructuras de control como for, while y switch. El sistema deberá integrar múltiples sensores, gestionar diversas salidas y utilizar el monitor serial para retroalimentación continua del estado del sistema.

2. Componentes Mínimos Requeridos

- Microcontrolador

- Sensor de luz LDR

- Sensor de distancia ultrasónico HC-SR04

- Sensor de temperatura y humedad DHT11 o DHT22

- Sensor infrarrojo (IR)

- Buzzer piezoeléctrico

- LEDs (al menos tres de distintos colores)

- Cables de conexión y resistencias

- Monitor serial (Arduino IDE)

3. Enunciado de la Actividad

El estudiante deberá diseñar e implementar un sistema que simule el comportamiento de un espacio interior inteligente, compuesto por los siguientes módulos funcionales:

3.1 Módulo de Iluminación Adaptativa (LDR + LEDs)

- El sistema deberá monitorear continuamente el nivel de iluminación ambiental mediante el sensor LDR.

- Cuando se detecte un nivel bajo de luz (por debajo de un umbral establecido por el estudiante), se deberán encender secuencialmente tres LEDs utilizando un bucle for, con un retardo progresivo que simule una transición suave.

- Si el nivel de luz aumenta nuevamente por encima del umbral, los LEDs deberán apagarse en sentido inverso, también mediante un bucle for.

3.2 Módulo de Clima (DHT + LEDs + Monitor Serial)

- Cada 10 segundos, el sistema deberá leer y registrar los valores de temperatura y humedad del sensor DHT.

- De acuerdo con la temperatura, se deberá emplear una estructura switch que determine el comportamiento del sistema según las siguientes categorías:

switch (estadoTemperatura) {

case 0: // Temperatura menor a 25 °C

// Encender LED azul

break;

case 1: // Temperatura entre 25 °C y 30 °C

// Encender LED verde

break;

case 2: // Temperatura mayor a 30 °C

// Encender LED rojo y activar buzzer cada 2 segundos

break;

}

- Todos los valores y estados correspondientes deberán visualizarse en el monitor serial con intervalos definidos.

3.3 Módulo de Proximidad (HC-SR04 + Buzzer)

- El sensor ultrasónico deberá detectar continuamente la presencia de objetos.

- Si se detecta un objeto a una distancia menor a 1 metro, se deberá iniciar un bucle while que controle el buzzer en función de la cercanía:

  - A 100 cm → Sonido cada segundo.

  - A 50 cm → Sonido dos veces por segundo.

  - A 20 cm o menos → Sonido continuo o muy rápido.

- El bucle while deberá finalizar cuando el objeto se aleje a más de 1 metro.

3.4 Módulo de Presencia (Sensor Infrarrojo)

- El sensor infrarrojo deberá detectar la presencia de una mano u objeto a menos de 10 cm.

- Al detectar una presencia, el sistema deberá alternar entre dos modos de operación mediante el uso de una variable modo, implementando una lógica de conmutación:

  - Modo 1: Funcionamiento normal de los sensores.

  - Modo 2: Activación manual simulada por una secuencia de pulsos (por ejemplo, para encender LEDs o activar el buzzer con una señal específica del IR).

- El modo activo debe visualizarse en el monitor serial cada vez que cambie.

4. Requisitos Adicionales

- Todos los eventos relevantes deberán ser registrados en el monitor serial, incluyendo cambios de estado, valores de sensores y activaciones de actuadores.

- Se recomienda el uso de funciones para modularizar el código y mejorar la legibilidad.

- Se debe evitar el uso de la función delay() en funciones críticas del sistema, empleando millis() cuando sea necesario para mantener el control no bloqueante.

- El diseño debe permitir la expansión del sistema para integrar nuevos sensores o módulos.

5. Recomendación Opcional para Ampliación

Como funcionalidad adicional (opcional), el estudiante podrá implementar un menú de configuración básico mediante el monitor serial, que permita ajustar los umbrales de temperatura o iluminación, mediante comandos enviados desde el teclado (1, 2, 3, etc.).

6. Criterios de Evaluación

| Criterio | Puntaje |
| --- | --- |
| Integración funcional de todos los módulos | 30 % |
| Uso correcto de estructuras for, while, switch | 25 % |
| Modularidad y estructura del código | 15 % |
| Interacción efectiva con el monitor serial | 10 % |
| Originalidad, mejoras adicionales y creatividad | 10 % |
| Documentación y presentación del sistema | 10 % |

7. Entregables

- Código fuente comentado (formato .ino o PDF).

- Evidencia de funcionamiento (fotos o video corto).

- Informe en PDF con las secciones acordadas y en donde se explique:

  - Descripción del sistema,

  - Diagrama de conexiones,

  - Flujo de funcionamiento,

  - Consideraciones tomadas y posibles mejoras.